MÁY TRỊ LIỆU LASER SCAN CÔNG SUẤT CAO

Model		: FISIOLASER SCAN HP4

Hãng sản xuất : CHINESPORT SPA

Xuất xứ	: Ý

I. Thông tin chung

- Thiết bị mới 100%

- Năm sản xuất: 2017, 2018

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng:  ISO 9001, ISO 13485

II. Cấu hình

Máy chính kèm phụ kiện : 01 bộ, bao gồm :

- Cáp nguồn: 01 cái

- Sách hướng dẫn sử dụng : 01 bộ

- Cầu chì : 02 cái

- Kính Bảo vệ: 02  cái

- Khóa an toàn	: 01 cái

- Thẻ thông minh: 01 cái

III. Phụ kiện tùy chọn

- Đầu phát 01 Diode  25 mW

- Đầu phát 01 Diode 50 mW

- Đầu phát 01 Diode 100 mW

- Đầu phát 03 Diode 75 mW

- Đầu phát 03 Diode 150 mW

- Đầu phát 03 Diode 300mW

- Đầu phát 05 Diode 125 mW

- Đầu phát 05 Diode 250 mW

- Đầu phát 05 Diode 500 mW

- Đầu phát 08 Diode 200 mW

- Đầu phát 08 Diode 400 mW

- Đầu phát 08 Diode  800 mW

- Giá đỡ đầu phát

- Giá đỡ đầu phát

- Giá đỡ đầu phát 1 Diode

- Giá đỡ đầu phát 3-5-8 Diode

IV. Thông số kỹ thuật

- Nguồn điện sử dụng: 230 Vac, 50-60Hz, ±10%

- Công suất: 60 VA

- Khóa an toàn: ổ DIN 3 tiếp xúc

- Màn hình hiển thị LCD: 320 x 240 pixels, B/W

- Lập trình thời gian điều trị : lên tới 99 phút

- Diode Laser bước sóng : 808nm + 940 nm

- Phân loại Laser theo EN 60825-1: IV

- Phân loại theo  93/42/EEC: IIB

- Cách điện / cách nhiệt theo tiêu chuẩn UNI EN 60.601-1: I / BF

- Mức độ bảo vệ đầu phát theo tiêu chuẩn UNI EN 60.601-1: IPX0

- Lập trình tần số xung: (200-10.000) Hz

- Công suất tại 200Hz: 80 mW

- Công suất tại 10000Hz: 4000 mW

-Kênh đầu ra: 2 kênh độc lập

- Điều trị đã được lưu trữ: 85

-Điều trị có thể lưu thêm: 200

- Kích thước ngoài, bao gồm xe đẩy ( rộng x cao x sâu): 39 x 168 x 43 cm

- Trọng lượng: 35 kg

Đặc điểm  thiết bị định vị

- Thiết bị định vị phù hợp với tiêu chuẩn UNI EN 60601-2-22: 2 truyền dẫn

- Thiết bị truyền dẫn ánh sáng: Led diode

- Màu ánh sáng: Màu đỏ

- Khu vực điều trị : Các điểm đỏ

Điều kiện môi trường:

-Hoạt động:

+ Nhiệt độ phòng: (+10 ÷ +40) °C

+ Độ ẩm tương đối: (10 ÷ 80) % không ngưng tụ

-Bảo quản/Vận chuyển:

+Nhiệt độ phòng: (-40 ÷ +70) °C

+Độ ẩm tương đối: (10 ÷ 100) % không ngưng tụ

+Áp suất không khí: (500 ÷ 1060) hPa

V. Thông tin khác

- Bảo hành thiết bị: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong 05 năm sau khi hết hạn bảo hành.

- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành, sửa chữa nhỏ thiết bị tại đơn vị sử dụng.

- Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo trì chi tiết (Tiếng Anh + Tiếng Việt)

- Cung cấp CO, CQ