MÁY LASER TRỊ LIỆU

Model		  : FISIOLASER IRD

Hãng sản xuất : CHINESPORT SPA

Xuất xứ	  : Ý

I. Thông tin chung

- Thiết bị mới 100%

- Năm sản xuất: 2021

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng:  ISO 9001,  ISO 13485

II. Cấu hình

Máy chính kèm phụ kiện : 01 bộ, bao gồm :

- Cáp nguồn				: 01 cái

- Sách hướng dẫn sử dụng		: 01 cái

- Đầu phát Laser MLA1  25mW	: 01 cái

- Kính bảo vệ				: 02 cái

- Khóa kết nối			: 01 cái

- Thẻ thông minh			: 01 cái

IV. Thông số kỹ thuật

- Nguồn điện: 230 Vac, 50-60Hz, ±10%

- Công suất: 15VA

- Khóa an toàn: Ổ DIN 3 tiếp xúc

- Màn hình hiển thị LCD : Đồ họa, 320 x 240 pixels

- Lập trình thời gian điều trị : Lên tới 99 phút

- Bước sóng Diode Laser : 905 nm

- Phân loại Laser theo EN 60825-1: 3B

- Thiết bị phù hợp với 93/42/CEE: IIB

- Phân loại bảo vệ thiết bị điện phù hợp tiêu chuẩn UNI EN 60.601-1: I / BF

- Mức độ bảo vệ khỏi chất lỏng theo tiêu chuẩn UNI EN 60.601-1: IPX0

- Lập trình tần số xung: (200-10.000) Hz

- Thời gian xung : 100 nsec

- Công suất tối đa cho diode: 25 mW, 50 mW , 100 mW, 500 mW

-Thiết bị định vị đầu phát

+ Thiết bị định vị đầu phát laser phù hợp với tiêu chuẩn EN 60601-2-22: 2 truyền dẫn

+ Thiết bị truyền dẫn ánh sáng : LED-diode

+ Màu ánh  sáng: Màu đỏ

+ Các điểm được tác động điều trị: Các điểm xuất hiện màu đỏ

+ Định vị chùm Laser: Tâm trục  02 điểm đỏ

-Phân loại cho sự phát xạ điều trị:

+ Phát xạ bằng tay

+ Phát xạ tự động

+ Phát xạ liên tục

- Kênh đầu ra: 01

- Các giao thức được lưu trữ: 79

- Giao thức có thể lưu trữ trên Thẻ thông minh : 50

- Kích thước bên ngoài, (rộng x cao x sâu) : 39 x 13 x 32 cm

- Trọng lượng: 4.3 kg

V. Thông tin khác

- Bảo hành thiết bị: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong 05 năm sau khi hết hạn bảo hành.

- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành, sửa chữa nhỏ thiết bị tại đơn vị sử dụng.

- Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo trì chi tiết (Tiếng Anh + Tiếng Việt)

- Cung cấp CO, CQ